附件2

工程测量赛项技能操作考核评分标准

根据《第四届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛工作方案》和《工程测量赛项竞赛技术纲要》的有关要求，为客观准确的评价参赛选手的作业过程和最终成果，统一竞赛评判标准，特制定工程测量赛项技能操作考核评分标准。

- 一、竞赛成绩结构和评分

- （一）竞赛成绩结构

竞赛项目分“操作和成果完整性、准确性”两大项，总成绩满分为100分。

计分项目、子项目及权重见附表1，各项记分子项目均采用百分制评测，测评表见附表2-附表6。

- （二）评分方法

- 1、子项目加权得分

子项目加权得分按（1）式计算：

………………（1）

式中：------子项目加权得分；

------子项目测评得分；

-------相应子项目的权。

- 2、竞赛项目加权得分

竞赛项目加权得分按（2）式计算：

=  ………………（2）

式中：-------竞赛项目加权得分；

------子项目加权得分；

------相应竞赛项目的权；

------竞赛项目中子项目的项数。

- 3、竞赛总得分

竞赛得总分按（3）式计算：

S=       ………………（3）

式中：-----竞赛项目加权得分；

------竞赛项目总分；

------竞赛项目的项数。

- （三）评分规则

1、各子项目测评评分按照主、副裁判评分的平均值为选手得分。

2、各子项目评分原则：按子项进行评分，各子项最多100分，最低零分。

3、外业数据采集操作、精度评定成绩计入观测选手得分，内业编辑成图、要素完整性、地形图编辑质量得分计入编图选手得分。其中外业数据采集测评表中数据采集时间奖励分计入编图选手得分。

- 二、操作考核

- (一)外业数据采集及数据传输

外业数据采集每人竞赛时间为90分钟。裁判示意开始后，选手打开仪器箱开始比赛，选手观测完毕并收好仪器后示意裁判，裁判员据此进行计时。到达竞赛规定时刻时，选手应当立即停止操作。

外业数据采集基础分为90分，奖励分10分，在规定时间内，选手每提前1分钟加1 分，10分封顶，满分100分。规定10分钟内未完成数据传输扣10分。外业数据采集评分见附表2。

- (二)内业编辑成图

内业编辑成图考核时间为60分钟。参赛选手统一开机，开始竞赛；作业完成后，选手以本人“参赛证号”+“CN-HRB-2015”为文件名保存。地形图编辑基础评分为90分，在规定时间内，选手每提前1分钟加1 分，10分封顶，满分100分。到达竞赛规定时间时，选手应当立即停止操作。内业编辑操作项目评分见附表3。

- 三、成果完整性和准确性的考评

- （一）要素完整性质量

地理要素按其重要程度，依次设定为三类，分类如下：

一类地物：控制点、房角等；

二类地物：支柱、路灯、雕塑、旗杆等独立地物；

三类地物：检修井孔、垃圾箱、假山等。

要素完整性评分见附表4。

- （二）精度

地物点精度评价分地物点点位中误差、地物点间距离中误差和高程中误差三个方面进行，各项中误差统计个数不能少于30个，地物点平面精度、特征点高程精度评分分别见附表5、附表6。

- （三）地形图编辑质量

按国家有关质量评定标准，对选手提交的成果质量进行考评，地形图编辑质量评分见附表7。

A类错漏：文件或目录名称错、数据格式错、中误差超限，其它A类错漏。

B类错漏：控制点属性错或放错层，图层名称或颜色设置错，数据分层不完整或存在多余图层，使用符号与图式标准符号不一致，图名或图号错漏，图廓内外整饰有错漏，其它B类错漏。

C类错漏：要素放错层，有方向的要素方向错，注记压盖，注记错漏，线划被错误打断，线划存在交叉、重叠、重复，面状要素未封闭，道路边线、房屋等要素出现悬挂或过头现象，同一个要素重复输入，要素间关系不合理，其它错漏。

- 附表1

技能操作考核计分项目、子项目及权重

| 选手参赛证号 |  |  |  |  | 保密编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计分项目 | 权 （） | 计分子项目、权重及分数 |  |  |  | 计分子项目加权得分 |  | 计分项目加权得分 | 技能操作考核得分（S） |
|  |  | 计分子项目名称 | 权 | 计分子项目测评得分 |  |  |  |  |  |
| 操作 | 0.25 | 外业数据采集 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内业编辑成图 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 成果完 整性和 准确性 | 0.75 | 要素完整性 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地物点平面精度 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特征点高程精度 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地形图编辑 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |

- 附表2

外业数据采集测评表

| 观测选手编号 |  |  |  | 编图选手编号 |  |  |  | 外业数据采集 操作分值 |  | 100分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场数据采集选手编号 |  |  |  |  |  |  | 时 间 | 开始： 时 分 秒 |  |  |
| 用 时 |  |  |  | 时 分 秒 |  |  |  | 结束： 时 分 秒 |  |  |
| 外 业 数 据 采 集 及 数据 传输 | 序号 | 测 评 项 目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |  |  |  | 出错次数 | 得分 |
|  | 1 | 仪器架设 |  | 10 | 仪器架设不安全稳定一次扣1分， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 搬站时出现安全隐患一次扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 对中整平 |  | 10 | 整平长气泡偏离超过一个分划扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 采点定向检查 |  | 30 | 漏一次采点前定向检查扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 漏一次采点后定向检查扣5分 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支导线和 引点观测 |  | 20 | 未按规定操作或限差超限，（不能超过三条边）扣5分 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 数据采集与传输时间 |  | 30 | 规定时间内完成基本分20分，每提前1分钟奖励1分，最高奖励10分 （该分数计入编图选手得分） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规定10分钟内未完成数据传输 扣10分 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判意见 | 裁判员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：对中整平是指观测过程中在不同测站上各检查一次。

- 附表3

内业编辑成图测评表

| 编图选手编号 |  |  |  |  |  | 内业编辑操作分值 |  |  | 100分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选手签字 |  |  |  |  |  | 时间 | 开始： 时 分 秒 |  |  |  |
| 用 时 |  |  | 时 分 秒 |  |  |  | 结束： 时 分 秒 |  |  |  |
| 内业编辑成图及成果提交 | 序号 | 测 评 内 容 |  | 分值 | 评 分 标 准 |  |  |  |  | 得分 |
|  | 1 | 打开文件，对照草图 进行编辑 |  | 30 | 未能独立打开文件，扣30分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 60分钟完成编辑 |  | 40 | 在规定时间内未完成地形图编辑扣40分。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 按规定格式上交成果 |  | 20 | 未按规定的格式上交成果， 扣20分。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 操作速度奖励得分 |  | 10 | 60分钟内每提前1分钟完成操作，加1分，最高为10分。 |  |  | 提前 时间 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判意见 | 裁判员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表4

要素完整性测评表

| 编图选手编号 |  |  |  |  | 编图编号 |  |  |  | 地物点数量分值 |  | 100分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 素 完 整 性 测 评 | 测 评 内 容 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |  | 错漏 个数 | 扣分 |
|  | 类 别 |  | 序号 | 地物名称 |  | 个数 |  |  |  |  |  |
|  | 一类地物 |  | 1 | 控制点 |  |  |  | 错漏一个扣1.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 房角 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二类地物 |  | 1 | 支柱 |  |  |  | 错漏一个扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 路灯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三类地物 |  | 1 | 检修井孔 |  |  |  | 错漏一个扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 垃圾箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 各类缺陷扣分总和不大于100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 | 地物点数量分值减各类地物扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁 判 意 见 | 裁判员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表5

地物点平面精度测评表

| 编图选手编号 |  |  |  |  | 编图编号 |  |  | 地物点精度分值： 100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 物 点 精 度 测 评 | 测 评 内 容 |  |  |  |  |  | 扣分标准 |  | 个数 | 扣分 |  |
|  | 序号 | 类别 |  | 误差区间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 地物点测量精度（） |  | ＞ |  |  | 1个扣24分 |  |  |  |  |
|  | 2 | 测量值与标准值之差（） |  | ＞ |  |  | 1个扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞２ |  |  | 1个扣4分 |  |  |  |  |
| 合计 | 地物点精度扣分总和不大于100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 | 100分减去扣分总和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判 意见 | 裁判员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、—测量中误差；—规范规定的中误差，点位中误差=±0.150m，点间距离中误差=±0.120m；“个数”为两类误差数量之和。

2、中误差计算公式：=

式中：—测量值与标准值之差值，—选手测量值，—标准值，—用于计算中误差的个数。

- 附表6

特征点高程精度测评表

| 编图选手编号 |  |  |  |  | 编图编号 |  |  | 地物点精度分值： 100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 物 点 精 度 测 评 | 测 评 内 容 |  |  |  |  |  | 扣分标准 |  | 个数 | 扣分 |  |
|  | 序号 | 类别 |  | 误差区间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 地物点测量精度（） |  | ＞ |  |  | 1个扣24分 |  |  |  |  |
|  | 2 | 测量值与标准值之差（） |  | ＞ |  |  | 1个扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞２ |  |  | 1个扣4分 |  |  |  |  |
| 合计 | 特征点精度扣分总和不大于100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 | 100分减去扣分总和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判 意见 | 裁判员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、—测量中误差；—规范规定的高程中误差，=±0.150m。

2、中误差计算公式：=

式中：—测量值与标准值之差值，—选手测量值，—标准值，—用于计算中误差的个数。

- 附表7

地形图编辑质量测评表

| 编图选手编号 |  |  |  | 编图编号 |  |  | 地形图编辑质量分值 |  | 100分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 形 图 编 辑 质 量 测 评 | 测 评 内 容 |  |  |  |  | 评分标 准 |  | 错漏 个数 | 扣分 |
|  | 类 别 |  | 地物名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | A类错漏 |  | 文件或目录名错、数据格式错，其它A类错漏。 |  |  | 错一个扣24分 |  |  |  |
|  | B类错漏 |  | 控制点属性错或放错层，图层名称或颜色设置错，数据分层不完整或存在多余图层，使用符号与图式标准符号不一致，图名或图号错漏，图廓内外整饰有错漏，其它B类错漏。 |  |  | 错漏一个扣4分 |  |  |  |
|  | C类错漏 |  | 要素放错层，有方向的要素方向错，注记压盖，注记错漏，线划被错误打断，线划存在交叉、重叠、重复，面状要素未封闭，道路边线、房屋等要素出现悬挂或过头现象，同一个要素重复输入，要素间关系不合理，其它错漏。 |  |  | 错漏一个扣1分 |  |  |  |
| 合计 | 各类错漏扣分总和不大于100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分＝地形图编辑质量分值减各类别扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁 判 意 见 | 裁判员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8

引点观测记录表

观测选手编号：

| 测站点名 | 定向点名 | 引点号 | 坐标X1 | 坐标Y1 | 坐标X2 | 坐标Y2 | 平均坐标X | 平均坐标Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

裁判员签名：                                                        2015年    月    日